WS63e IO复用关系表

| IO/MODE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO_00 | GPIO_00 | PWM0 | DIAG[0] | SPI1_CSN | JTAG_TDI |  |  |  |
| GPIO_01 | GPIO_01 | PWM1 | DIAG[1] | SPI1_IO0 | JTAG_MODE | BT_SAMPLE |  |  |
| GPIO_02 | GPIO_02 | PWM2 | DIAG[2] | SPI1_IO3 | WIFI_TSF_SYNC | WL_GLP_SYNC_PULSE | BGLE_GLP_SYNC_PULSE |  |
| GPIO_03 | GPIO_03 | PWM3 | PMU_32K_TEST | SPI1_IO1 | HW_ID[0] | DIAG[3] |  |  |
| GPIO_04 | SSI_CLK | PWM4 | GPIO_04 | SPI1_IO1 | JTAG_ENABLE | DFT_JTAG_TMS |  |  |
| GPIO_05 | SSI_DATA | PWM5 | UART2_CTS | SPI1_IO2 | GPIO_05 | SPI0_IN | DFT_JTAG_TCK |  |
| GPIO_06 | GPIO_06 | PWM6 | UART2_RTS | SPI1_SCK | REFCLK_FREQ_STATUS | DIAG[4] | SPIO0_OUT | DFT_JTAG_TDI |
| GPIO_07 | GPIO_07 | PWM7 | UART2_RXD | SPI0_SCK | I2S_MCLK | DIAG[5] |  |  |
| GPIO_08 | GPIO_08 | PWM0 | UART2_TXD | SPI0_CS1_N | DIAG[6] |  |  |  |
| GPIO_09 | GPIO_09 | PWM1 | RADAR_ANT0_SW | SPI0_OUT | I2S_DO | HW_ID[1] | DIAG[7] | JTAG_TD0 |
| GPIO_10 | GPIO_10 | PWM2 | ANT0_SW | SPI0_CS0_N | I2S_SCLK | DIAG[0] |  |  |
| GPIO_11 | GPIO_11 | PWM3 | RADAR_ANT1_SW | SPI0_IN | I2S_LRCLK | DIAG[1] | HW_ID[2] |  |
| GPIO_12 | GPIO_12 | PWM4 | ANT1_SW |  | I2S_DI |  | HW_ID[3] |  |
| GPIO_13 | GPIO_13 | UART1_CTS | RADAR_ANT0_SW | DFT_JTAG_TD0 | JTAG_TMS |  |  |  |
| GPIO_14 | GPIO_14 | UART1_RTS | RADAR_ANT1_SW | DFT_JTAG_TRSTN | JTAG_TCK |  |  |  |
| UART1_TXD | GPIO_15 | UART1_TXD | I2C1_SDA |  |  |  |  |  |
| UART1_RXD | GPIO_16 | UART1_RXD | I2C1_SCL |  |  |  |  |  |
| UART0_TXD | GPIO_17 | UART0_TXD | I2C0_SDA |  |  |  |  |  |
| UART0_RXD | GPIO_18 | UART0_RXD | I2C0_SCL |  |  |  |  |  |